# Rúbrica de cambio de cruceta de paso con capacho

Primer Torneo de Infraestructura Aérea MT

Competencia 1 · Trabajo desenergizado · Pauta de evaluación

Empresa: ______________________  Equipo: ______________________
Fecha: ______________  Juez: __________________________________

Escala: S = 100 % · C = 75 % · ED = 50 % · NC = 0 % del puntaje del criterio. Registre evidencia de las desviaciones. El tiempo no otorga ni resta puntaje.

| N.º | Indicador de evaluación | Pts. | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Está el camión hidroelevador correctamente aterrizado en la zona de trabajo? | 6 | ______ |
| 2* | ¿Tiene el liniero puesto todo el EPP necesario (ropa ignífuga, lentes, casco, careta facial, esclavina y guantes) antes de iniciar su ascenso? | 6 | ______ |
| 3 | ¿Mantiene el liniero los guantes puestos durante todo el proceso de trabajo? | 5 | ______ |
| 4* | ¿Asciende el liniero de manera segura al capacho y se aproxima a la red de media tensión desenergizada? | 5 | ______ |
| 5 | ¿Revisa los claros de línea aledaños al poste y las amarras de los postes cercanos antes de instalar las protecciones? | 6 | ______ |
| 6* | ¿Instala correctamente el cubre-línea en ambas direcciones del poste, desde la fase más cercana al camión, sin dejar posibles contactos no controlados? | 6 | ______ |
| 7 | ¿Mantiene una posición segura respecto de los conductores y de los elementos puestos a tierra durante todo el trabajo? | 5 | ______ |
| 8 | ¿Están protegidas todas las líneas y espigas con las cubiertas flexibles antes de instalar la cruceta auxiliar? | 6 | ______ |
| 9 | ¿Instala correctamente el mástil y el conjunto de brazo auxiliar después de colocar las mantas partidas? | 6 | ______ |
| 10 | ¿Coloca una manta partida debajo de cada aislador espiga antes de soltar las amarras y unir los cubre-líneas flexibles? | 6 | ______ |
| 11 | ¿Traslada las líneas a la cruceta auxiliar de manera segura y siguiendo el orden correcto de fases? | 7 | ______ |
| 12* | ¿Cambia la cruceta de paso asegurándose de que todas las líneas estén en su lugar? | 8 | ______ |
| 13 | ¿Traslada las líneas desde la cruceta auxiliar a la nueva cruceta, protegiendo adecuadamente cada fase? | 8 | ______ |
| 14 | ¿Instala una manta entera para proteger la cabeza del poste durante el traslado de la línea central? | 5 | ______ |
| 15 | ¿Desmonta el conjunto de brazo auxiliar y su mástil una vez que las líneas están aseguradas? | 5 | ______ |
| 16 | ¿Retira las mantas partidas y cubre-líneas en la secuencia correcta, desde la fase central y luego las laterales? | 5 | ______ |
| 17* | ¿Informa a Despacho la finalización del trabajo y solicita cancelar el permiso preventivo, evitando reingresar a la red? | 5 | ______ |

Indicadores críticos (*): un NC exige detener la prueba y aplicar la revisión de seguridad del reglamento. El juez debe validar los criterios con el procedimiento vigente.

Puntaje obtenido: ______ / 100    Descuentos: ______    Puntaje final: ______ / 100
Observaciones: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Firma del juez: __________________  Firma del representante: __________________

# Rúbrica de instalación de postes MT con PPF

Primer Torneo de Infraestructura Aérea MT

Competencia 2 · Armado completo e instalación de PPF durante la prueba, sin instalación de tirante.

Empresa: ______________________  Equipo: ______________________
Fecha: ______________  Juez: __________________________________

Escala: S = 100 % · C = 75 % · ED = 50 % · NC = 0 % del puntaje del criterio. Registre evidencia de las desviaciones. El tiempo no otorga ni resta puntaje.

| N.º | Indicador de evaluación | Pts. | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza riesgos, define controles y distribuye funciones antes de iniciar. | 6 | ______ |
| 2* | Delimita la faena y controla accesos, tránsito y zona de izaje. | 6 | ______ |
| 3* | Utiliza EPP adecuado y verifica autorización del personal para las tareas asignadas. | 8 | ______ |
| 4* | Confirma autorización y condición eléctrica segura conforme al procedimiento de la prueba. | 8 | ______ |
| 5 | Revisa poste, crucetas, aisladores, herrajes, PPF, herramientas y accesorios antes del uso. | 6 | ______ |
| 6 | Monta crucetas, aisladores y herrajes según el armado definido, con orientación y fijaciones correctas. | 8 | ______ |
| 7* | Verifica apoyo del camión, estabilizadores, accesorios y puntos de sujeción según el plan aprobado. | 10 | ______ |
| 8* | Mantiene comunicación con el operador, controla el movimiento y evita personas bajo la carga. | 10 | ______ |
| 9 | Verifica ubicación y condiciones de la excavación según el diseño y los controles establecidos. | 6 | ______ |
| 10* | Posiciona y asegura el poste; libera las sujeciones solo cuando su estabilidad está confirmada. | 8 | ______ |
| 11 | Comprueba orientación, aplome, empotramiento y relleno o compactación conforme al montaje definido. | 6 | ______ |
| 12* | Instala el PPF durante la prueba y verifica ubicación, fijación y conexiones según el diseño aprobado. | 6 | ______ |
| 13 | Revisa el armado completo, ajustes, fijaciones y PPF; corrige desviaciones antes de entregar. | 6 | ______ |
| 14 | Retira residuos y herramientas, deja el área segura e informa al juez el término del trabajo. | 6 | ______ |

Indicadores críticos (*): un NC exige detener la prueba y aplicar la revisión de seguridad del reglamento. El juez debe validar los criterios con el procedimiento vigente.

Puntaje obtenido: ______ / 100    Descuentos: ______    Puntaje final: ______ / 100
Observaciones: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Firma del juez: __________________  Firma del representante: __________________